Pneumatica e Meccatronica nell’industria alimentare

COSA CHIEDE L’INDUSTRIA ALIMENTARE

L’industria alimentare rappresenta un settore molto vasto che copre differenti fasi produttive, spesso automatizzate, che vanno dal reperimento della materia prima fino alla diffusione sul mercato, passando attraverso tutto l’iter di trasformazione. All’interno del ciclo produttivo vengono utilizzati macchine ed impianti che fanno uso di tecnologie differenti, spesso riconducibili alla pneumatica e alla meccatronica.

I componenti utilizzati in quest’ambito devono presentare, oltre ad elevati standard qualitativi e di affidabilità, anche particolari caratteristiche legate all’utilizzo specifico.

Ci riferiamo ad esempio al fatto che, quando vengono a contatto con gli alimenti, i componenti non devono inquinarli o alterarne il sapore. Per tale ragione è necessario utilizzare prodotti idonei e certificati per lo specifico utilizzo in ambito alimentare.

Bisogna anche tenere conto che spesso le macchine e gli impianti per la produzione alimentare vengono lavati o disinfettati con prodotti chimici particolarmente aggressivi, ragione per la quale i componenti vanno realizzati in materiali resistenti agli agenti chimici o, quantomeno, protetti dall’aggressione chimica.

Ma nell’industria alimentare vengono utilizzati anche prodotti che non devono venire a contatto con alimenti e che non devono subire lavaggi o aggressioni chimiche. Tali componenti, disposti in aree diverse dai precedenti oppure semplicemente protetti da un quadro o da un pannello, devono spesso presentare caratteristiche quali flessibilità, riconfigurabilità e velocità.

L’automazione nell’alimentare e la scelta dei materiali

L’automazione è diventato un punto irrinunciabile  con caratteristiche proprie per ogni settore industriale. In particolare nel settore alimentare un aspetto estremamente qualificante è quello dei materiali usati, in quanto i componenti industriali sono continuamente a contatto con i prodotti o fanno parte delle attrezzature destinate alla loro lavorazione.

Le leghe metalliche sono materiali molto adatti, con particolare riferimento agli acciai inossidabili. I più diffusi sono l’AISI 303 e l’AISI 304, perché sono un buon compromesso tra resistenza alla corrosione e lavorabilità. Si passa poi all’AISI 316, più resistente alla corrosione ma di più difficile lavorabilità, e all’ AISI 616L, ove L sta per “low carbon”, utile a impedire la precipitazione dei carburi di cromo e quindi la corrosione.

Gli ottoni sono molto utilizzati perché uniscono alla resistenza alla corrosione grande duttilità, lavorabilità e quindi costi contenuti. Però deve essere affrontato il tema del rilascio delle componenti metalliche, tra tutte del piombo. Esistono in commercio svariate leghe a basso contenuto di piombo come ad esempio il CW510L che possono essere utilizzati direttamente oppure a seguito di specifici processi di ulteriore de piombatura, nel caso di esigenze ancor più restrittive, come nel caso del mercato USA.

I trattamenti superficiali e le protezioni superficiali possono essere di grande aiuto per risolvere problemi di compatibilità alimentare e/o di resistenza alla corrosione.

Parlando di componenti pneumatici dove è costante la presenza di elementi striscianti, è molto importante anche la scelta del materiale delle guarnizioni e spesso di fa ricorso a gomme approvate FDA o da altri enti riconosciuti. Tra le mescole più utilizzate in questo ambito vi sono l’FKM/FPM, l’EPDM ed il PTFE.

Vanno infine ricordati i lubrificanti, che sono un elemento quasi sempre presente nei componenti pneumatici o meccatronici: anche in questo caso vanno scelti tra quelli approvati, solitamente FDA.

Le certificazioni

Nel campo alimentare la legislazione è ampia e diversificata a seconda della Nazione ove la macchina o l’impianto entra in produzione. Esistono infatti differenti tipi di certificazione. Ad esempio negli Stati Uniti il riferimento è l’NSF che, attraverso una serie di norme (ricordiamo la NSF 61 per i prodotti a contatto con l’acqua potabile la NSF 169 per i prodotti a contatto con alimenti). In questo caso la certificazione è volontaria e chi vuole operare nei settori interessati da tali norme, si rivolge direttamente all’ente NSF per ottenere, a seguito di un iter lungo e costoso, i relativi certificati che vengono comunque riconosciuti a livello mondiale.

Differente è il caso dell’Europa dove vi sono Regolamenti specifici (che sono stati recepiti dai Paesi Membri e, in quanto tali, sono cogenti) che definiscono le modalità operative per la realizzazione di prodotti utilizzabili a contatto con alimenti. Ci riferiamo al Regolamento Europeo 1935/2004, relativo ai prodotti, ed al 2003/94 relativo alle buone pratiche produttive (GMP). Questi regolamenti tracciano le linee guida che poi dovrebbero essere applicate secondo indicazioni operative. Al momento però in Europa non vi è una linea operativa comune (a meno di linee guida) perciò ogni Paese si muove in maniera indipendente, o quasi. Vi sono perciò differenti enti privati che rilasciano certificazioni specifiche che vengono riconosciute in ambiti più o meno estesi: è il caso del DVGW in Germania, del WRAS nel Regno Unito, del KIWA in Olanda e del CSI in Francia.

Come muoversi allora in un panorama tanto variegato?

Fortunatamente tutte queste normative hanno una traccia comune e si articolano in tre step ben distinti.

Innanzitutto è necessario che i materiali vengano scelti all’interno di liste in qualche modo approvate (è il caso dei materiali FDA negli USA o dei materiali appartenenti alle liste positive in Europa), che sfortunatamente non contemplano tutti i tipi di materiali.

In secondo luogo è necessario eseguire specifici test di rilascio secondo normative precise o, in assenza di esse, secondo linee guida più generali.

Infine è necessario dotarsi di un sistema di controllo del processo oppure, quando richiesto, sottoporsi ad audit periodici degli enti certificatori.

Quasi sempre per ottenere la certificazione bisogna rivolgersi ad un laboratorio accreditato, al quale vanno forniti tutti i dati relativi al prodotto: dalla distinta base, all’elenco dei materiali e dei fornitori, fino alle caratteristiche geometriche e funzionali del prodotto.

Il laboratorio prenderà poi contatto con i vari produttori di materie prime per la verifica della composizione delle stesse.

Effettuerà quindi specifici test di migrazione e rilascio su campioni prelevati dalla produzione (prove di tipo).

Infine si prenderà cura di verificare il processo produttivo con audit periodici al fine di assicurarsi che la qualità del processo sia mantenuta nel tempo.

In quest’ambito è spesso necessario assicurare la tracciabilità produttiva lungo l’intera filiera che porta dal fornitore di componenti fino alla messa sul mercato del prodotto finito. Molte normative infatti richiedono che, in caso di non conformità, il produttore del componente destinato al contatto con alimenti sia in grado di operare campagne di ritiro dei prodotti difettosi.

I componenti a contatto con alimenti o in zone soggette a lavaggi

L’attuazione è alla base dell’automazione e i cilindri pneumatici sono i componenti che molto spesso sono a contatto con alimenti. Metal Work offre un’ampia gamma di cilindri in acciaio inossidabile: cilindri a norma ISO6432 diametri 16, 20 e 25; cilindri a norma ISO15552 con diametri da 32 a 125 mm; cilindri tondi con diametri da 32 a 63. Ove è necessario possono essere utilizzate guarnizioni in poliuretano, ottimo per alte velocità e lunga vita, o in FKM/FPM, per temperature sino a 150°C e/o resistenza alla corrosione.

A questi cilindri Metal Work ha recentemente affiancato un’ampia gamma di raccordi ed accessori di alta gamma, realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L. Tra i raccordi rapidi a pinza si va dal raccordo diritto alla curva, dal girevole al raccordo a T. I filetti standard disponibili vanno da 1/8” a 3/8”, con passaggio tubo da ø4 a ø10. Vi è anche una serie di raccordi con attacchi filettati ed una per collegamento a calzamento del tubo. Tra gli accessori più comuni ricordiamo i regolatori di flusso e le valvole di non ritorno.

Sempre in ambito alimentare, Metal Work propone anche la serie di cilindri HCR (= High Corrosion Resistance) che offre ottimi livelli di resistenza alla corrosione con un prezzo inferiore rispetto ai cilindri inox. Questa serie, sviluppata a partire da una specifica esigenza nel settore caseario, è il risultato di numerosi test effettuati con materiali e trattamenti differenti, in collaborazione con l’Università di Brescia. Il comportamento è ottimo in applicazioni ove vi sia esposizione ad ambienti aggressivi (caseario, ortofrutticolo, alimentare …) o a lavaggi con detergenti aggressivi (soda caustica, acido cloridrico, acido lattico,…). I cilindri HCR sono compatibili con soluzione basica, con pH massimo 12, con soluzione acida con pH minimo 2,5, in nebbia salina, secondo la DIN 50021 per 500 ore. La verniciatura di colore bianco delle testate li contraddistingue in modo molto evidente rispetto ai cilindri standard.

Un altro componente essenziale per l’impiego con fluidi alimentari è il raccordo. In alternativa al raccordo in acciaio inossidabile Metal Work ha recentemente revisionato la propria serie di raccordi in ottone per ambito alimentare. La revisione ha dato luogo ad una serie idonea al mercato europeo, denominata serie F-E e realizzata in ottone depiombato e trattato superficialmente, dal tipico colore grigio brillante; è nata inoltre la serie F-NSF, idonea sia per il mercato europeo che per quello USA, realizzata in ottone a basso piombo con ulteriore processo di de piombatura, senza trattamenti superficiali,  superficialmente, e distinguibile per il colore giallo. In entrambe le serie vengono utilizzate guarnizioni in Viton approvato NSF.

Per i gruppi di trattamento dell’aria compressa, filtro, regolatore, valvola sezionatrice ecc., è disponibile la serie Syntesi anticorrosione. Le parti metalliche sono in ottone trattato oppure in acciaio inossidabile. Per il resto vengono utilizzati tecnopolimeri ad alte prestazioni. Questo prodotto è quindi idoneo all’utilizzo in ambienti ove vi siano spruzzi di acqua o di detergenti non particolarmente aggressivi.

Un discorso a parte è relativo ai regolatori di pressione attraversati da acqua per alimentazione umana. Essi sono impiegati in diversi casi, macchine del caffè, distributori di bevande, sedie dentistiche. La Metal Work propone il miniregolatore di pressione MRA BIT serie F, nelle versioni per aria compressa o per acqua. I materiali impiegati sono stati scelti tra quelli appartenenti alle liste approvate a livello internazionale. Si tratta di un oggetto semplice ed economico, già prodotto, nelle varie configurazioni, in milioni di pezzi.

Anche nel caso delle elettrovalvole pneumatiche, vi sono alcuni modelli in acciaio inossidabile, che resistono a lavaggi e corrosioni. Peraltro la soluzione più interessante è costituita da isole di elettrovalvole pensate per poter essere inserite in modo opportuno all’interno della macchina. Metal Work propone le isole di valvole serie HDM oppure EB80 per “splash area”. Il concetto su cui si basano è di suddividere in due il sistema: la zona con i raccordi per tubi dell’aria all’interno della parte di macchina destinata a subire lavaggi; la zona con le connessioni elettriche e con le valvole vere e proprie invece all’esterno di questa zona, quindi esentata dal dover resistere all’acqua o ai fluidi di lavaggio. Una flangia in tecnopolimero, in alluminio trattato o in acciaio inox ( a seconda dei casi) con una guarnizione tiene separate le due zone. Si ottiene così il vantaggio di poter lavare liberamente la zona interna alla macchina senza esporre a danni o infiltrazioni le parti elettro-pneumatiche delle elettrovalvole.

Componenti non a contatto con gli alimenti

Vediamo ora i requisiti per i componenti che non sono a contatto con l’alimento e che non devono subire lavaggi. Per questi non si devono rispettare normative né utilizzare materiali particolari, ma si deve rispondere al mercato, che punta ad aumentare la produttività. Per far questo si richiedono attuatori sempre più veloci e la facilità di riconfigurare rapidamente la macchina se cambia il tipo di prodotto in lavorazione o il suo formato.

I cilindri a norma ISO15552 (diametri da 32 a 200 mm) e a norma ISO6432 (diametro da 8 a 25 mm) possono lavorare ad alta velocità percorrendo decine di migliaia di chilometri equivalenti. L’obiettivo è stato raggiunto impiegando un mix di soluzioni tribologiche e di materiali che comprende: guarnizioni in poliuretano; steli cromati e rettificati, con rugosità superficiale molto bassa; guida dei pistoni con fasce in PTFE o direttamente pistoni in tecnopolimero a basso attrito; guida dello stelo con boccola in acciaio rivestito di teflon; grasso per alte velocità.

In applicazioni in cui serve non solo avere una velocità elevata ma anche un controllo del movimento e/o cambiare il ciclo di lavoro si stanno diffondendo i cilindri elettrici. Metal Work, tra le prime aziende del settore dell’automazione a credere nei cilindri elettrici, ha ora una gamma di soluzioni molto ampia, che rientrano nella grande famiglia chiamata Elektro, con le stesse dimensioni dei cilindri pneumatici ISO15552 dei diametri da 32 a 100 mm. Si noti che il diametro è un dato fittizio, dato che all’interno del cilindro c’è una vite con chiocciola a ricircolo di sfere e la forza erogabile non dipende dal diametro della camicia ma della motorizzazione e dal carico statico e dinamico dei componenti elettromeccanici. Vi sono poi le versioni senza stelo, in cui il movimento può essere attuato da viti con chiocciola a ricircolo di sfere per le applicazioni con carichi elevati e velocità medie, oppure con cinghia e pulegge dentate nelle applicazioni con carichi ridotti e velocità elevate.

Tutti questi componenti con motorizzazione elettrica consentono di modificare liberamente i cicli di lavoro, variare la corsa arrestandosi in qualsiasi posizione, adattare la velocità ai carichi applicati.

Nel settore dell’industria alimentare c’è un’applicazione specifica dei cilindri serie Elektro, in cui vengono utilizzate al meglio le loro prestazioni tipiche, ed è quella dei dosatori di alimenti liquidi o semi-liquidi. Infatti, dato che la corsa dello stelo può essere controllata in modo molto preciso, collegando lo stelo ad una siringa è possibile erogare una quantità precisa di liquido. Se si devono riempire contenitori di volume diverso basta cambiare il programma della corsa del cilindro dosando di conseguenza la quantità di alimento che esce dalla siringa.

I cilindri elettrici hanno un costo superiore rispetto ai cilindri pneumatici, anche se il gap si sta riducendo.

Componenti su misura

Spesso i progettisti di macchine del settore alimentare hanno bisogno di attuatori speciali, realizzati a disegno, in acciaio inossidabile. C’è una società del Gruppo Metal Work, la Alfa Meccanica, che si è specializzata in questo settore. Un incontro tra i progettisti dei clienti e lo specialista di Alfa Meccanica spesso porta alla definizione di un nuovo prodotto, che integra più funzioni e semplifica la soluzione.

I nostri specialisti di prodotto affiancano il cliente nello studio dell’applicazione e definiscono insieme a lui il prodotto più adatto, sia esso standard che in esecuzione speciale.

Tale attività, che Metal Work svolge da sempre sui tradizionali prodotti pneumatici, ha preso ulteriore slancio con l’entrata in produzione dei cilindri elettrici: in questo caso lo specialista Metal Work deve avere sia competenze meccaniche che competenze elettroniche.

Si tratta di un impegno costante, che si conclude spesso con l’individuazione di una soluzione completa all’applicazione più che nell’individuazione di un prodotto a catalogo.

Metal Work sta investendo molte energie in tal senso ed i risultati non tardano ad arrivare.

Corrado Tamiozzo

Responsabile ufficio tecnico - Metal Work SpA

IMMAGINI

Figura generale (senza titolo) – Applicazione industria alimentare

Cilindri compatti guidati INOX

Raccordi INOX

Raccordi delle serie F-E ed F-NSF

Regolatori MRA BIT serie F

Gruppi di trattamento aria serie Syntesi anticorrosione.

Valvole per splash area

Cilindri Elektro